4. Детали и функции

 Функции, которые могут быть активизированы при одновременном нажатии клавиши FUNC и следующих клавиш:

| Номер | Клавиша | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | PWR | Инициализация параметров по умолчанию (заводские установки). |
| 5 | V/M/MW | Стирание памяти. |
| 6 | MHZ/SHIFT | Переключатель полосы приемника широкая / узкая. |
| 7 | TSDCS/LOCK | Устанавливает режим автонабор. |
| 8 | CALL/H/L | Доступ к режиму клонирования данных. |
| 9 | SQL/D | Доступ к режиму индикации напряжения электропитания. |

 Режимы, которые требуют продолжительного нажатия на клавишу для активизации фунцций:

| Номер | Клавиша | Функция |
| --- | --- | --- |
| 4 | FUNC/SET | Когда нажата более 2 секунд доступен режим установки. |
| 9 | SQL/D | Когда нажата в пределах 1 секунды функция монитора включена. |

Задняя панель

| Номер | Клавиша | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ext. Power jack | Гнездо для внешнего управления включением радио. Используется для подключения трансивера к автомобилю через EDC-37. Обеспечивается вкл./выкл. трансивера ключем зажигания автомобиля. |
| 2 | Extern. Speaker Terminal | Гнездо для подключения внешнего динамика. |
| 3 | DSUB-9 Connector | Разъем DSUB-9. Предназначен для подключения к сети через внешний TNC адаптор для пакетной связи. При использовании модуля EJ-41U или внешнего TNC адаптора подключается к компьютеру. |
| 4 | Antenna Connector | Антенный разъем. Предназначен для подключения 50 Ом коаксиального кабеля и антенны. |

10