4. Детали и функции

Дисплей

| Номер | Клавиша | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | SQL | Появляется при установке уровня шумоподавителя. |
| 2 | М. | Появляется когда трансивер в режиме памяти каналов. |
| 3 | 88 | Указывает номер канала памяти в режиме памяти. |
| 4 | Десят. Точка | Появляется при установке функции защиты от похищения. |
| 5 | Десят. Точка | Признак исключения при сканировании данного канала. |
| 6 | Десят. Точка | Признак исключения при сканировании данной частоты. |
| 7 | 8888888 | Указывает частоту или название канала памяти. |
| 8 | BUSY | Появляется при наличии сигнала на данной частоте. |
| 9 | S-meter | Указывает уровень радиосигналов при передачи / приеме. |
| 10 |  | Появляется когда радио работает в пакетном режиме |
| 11 | Keylock | Появляется при блокировке клавиатуры. |
| 12 | DCS | Появляется при установленных DCS кодах. |
| 13 | TSQ | Появляется при включенном CTCSS шумоподавителе. |
| 14 | + - | Появляется при установке сдвига частоты. |
| 15 | А | Прием АМ-радиосигнала (только DR-135T). |
| 16 | Nar | Появляется когда радио работает в узкой полосе приемника. |
| 17 | Lo | Низкая мощность передачи. |
| 18 | Mi | Средняя мощность передачи. |
| 19 | F | Появляется, когда нажата клавиша FUNC. |

11