5. Основные операции

- В то время как значок F отображается на дисплее, нажмите клавишу MW. VFO параметры настройки будут скопированы в канал памяти, и прозвучит звуковой сигнал. Данные в канал памяти могут быть записаны поверх, если предварительно запрограммированный канал выбран (не пустые каналы памяти отображаются на дисплее не мерцающим значком М).

- Для программирования оперативного канала (канал быстрого доступа) выбирается канал  CH-C. Зарезервируйте канал Ch99 для сохранения данных, используемых для режима “ТРЕВОГА” (Alarm), который будет объясняться позже. Используйте PL и PH для программирования параметров сканирования, которые будут объясняться в главе дополнительных функций.

- Чтобы удалить запрограммированный канал, выберите его в режиме памяти, нажмите клавишу FUNC, затем нажмите клавишу MW пока на дисплее отображается значок F. Прозвучит звуковой сигнал и мерцающий значок М укажет, что теперь канал пуст.

- Отмена удаленных каналов (восстановление данных, удаленных в пункте (6). Функция отмены действий по удалению каналов невозможна если однажды канал или один из его параметров был изменен.

[Программируемые данные в канале памяти]

Некоторые особенности будут объясняться позже, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию полностью.

Каналы памяти, включая 0 - 99 и оперативный канал могут хранить следующие данные:

Частота

частота сдвига

направление сдвига

CTCSS тон кодера и декодера

режим тонового шумоподавителя T/TSQ

коды DCS кодера/декодера

режим DCS щумоподавителя

признак пропуска канала при сканировании

признак блокировки передачи на занятом канале

контроль приоритетной частоты (программируется с помощью PC)

нормальная /узкая полоса приемника FM

прием в авиационном диапазоне АМ - сигнала (доступно только для DR-135T).

18