6. Режим установки параметров

## Важно: Пожалуйста, перед изменениями любых параметров прочитайте следующие

страницы полностью.

ПАРАМЕТРЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ АКТИВИЗАЦИИ РЕЖИМА

УСТАНОВКИ.

В режиме установки могут быть изменены некоторые из параметров радио в соответствии с Вашими требованиями. Параметры выбираются из меню параметров.

Обратите внимание: Алфавитно-цифровые метки каналов не будут отображать-

ся в меню, если они не были запрограммированы заранее!

Использование режима установки

- Нажмите и удерживайте клавишу FUNC в течение более чем 2 секунд, чтобы ввести режим установки параметров.

Используйте клавишу SQL или клавиши UP/DOWN, чтобы выбрать меню.

- Вращайте переключатель каналов, чтобы выбрать нужную установку.

- Нажмите SQL или клавиши UP/DOWN снова, чтобы ввести выбранную установку в память радио. Трансивер теперь готов к дополнительным корректировкам параметров.

- Нажмите любую клавишу кроме SQL/UP/DOWN, чтобы выйти из режима установки параметров. Единственное исключение – режим установки алфавитно-цифровых меток каналов, для выхода из которого можно нажимать только клавиши PTT, FUNC,  MHz и TSDCS.

# Детали и особенности меню режима установки параметров

Особенности процедуры установки некоторых параметров объясняются позже более подробно.

STP-5				Установка шага канала

TIMER			Тип сканирования (таймер/скан по занятому каналу)

BEEP-ON		Звуковой сигнал ВКЛ/ВЫКЛ

TOT-OFF 	 	Ограничение времени передачи ВКЛ/ВЫКЛ

TP-OFF 			Таймер паузы между сеансами передачи ВКЛ/ВЫКЛ

APO-OFF		Режим автоотключения ВКЛ/ВЫКЛ

TB-1750			Режим установки частоты вызывного тона

BCLO-OF		Блокировка передачи на занятом канале ВКЛ/ВЫКЛ

SCR-OFF		Установка режима “Тревога” ВКЛ/ВЫКЛ

A					Установка алфавитно-цифровых меток каналов

LAMP-H			Регулятор освещенности (освещение LCD) ярко/не ярко

21

значения

по умолчанию