6. Режим установки параметров

## Режим автоотключения APO - OFF

В этом режиме трансивер автоматически отключается. Это полезно для мобильной станции для того, чтобы избежать разряда автомобильной батареи. Если не ведется радиообмен, через 30 минут прозвучит звуковой сигнал и трансивер автоматически отключится.

- Значение по умолчанию - APO-OFF

- Вращайте переключатель каналов, чтобы выбрать APO-ON для активизации этой функции.

# Частота вызывного тона

Этот режим позволяет активизировать работу некоторых репитеров или корреспондентов, находящихся в режиме ожидания путем подачи слышимого тона определенной частоты. Обычно, репитерная система не требует тона если репитер активизирован.

- Значение по умолчанию - TB-1750, то есть генерируется тон частотой 1750Hz.

- Выбираемые значения 1750, 2100, 1000, 1450Hz.

См. дополнительные функции

# Блокировка передачи на занятом канале BLCO

Эта функция запрещает передачу, если на частоте передачи имеется сигнал.

Значение по умолчанию - BCLO-OF. Активизируя эту функцию, радио передает только когда:

- Нет сигнала на частоте передачи (BUSY на дисплее не отображается).

- Тоновый шумоподавитель открыт принимаемым CTCSS сигналом.

- Аналогично с DCS-кодированием.

В этом тежиме звуковые сигналы не передаются, даже если PTT нажат.

# Установка режима “Тревога” SCR

Значение по умолчанию - SCR-OFF. Выберите ON или DLY, чтобы активизировать функцию. Когда SCR-ON выбран, на дисплее появятся десятичные точки в разрядах 100MHz и 100KHz.

Особенности этого режима трансивера будут объяснены позже.

24

APO-ON установлен

установлена частота 1750Hz

BCLO-ON установлен

появляются точки