7. Дополнительные функции

## [Способ 2]

Если вы хотите, чтобы режим тревоги включался с задержкой, то сделайте следующее:

- Войдите в режим установок и включите SCR-DLY. Далее аналогично описанному выше.

- Выключите радио. Значки на дисплее исчезнут, но он останется освещенным. После 20 секунд включится индикатор режима передачи и система тревоги. Далее система включится через 20 секунд после так называемой “ВТОРОЙ ЗАДЕРЖКИ”.

- Звуковые сигналы будут раздаваться при тех же условиях, как было описано выше, только сигнал тревоги включится через 20 секунд. Далее включится освещение дисплея и в  течение “ВТОРОЙ ЗАДЕРЖКИ” имеется 20 секунд чтобы включить радио. При этом функция тревоги выключится.

Пожалуйста установите параметр SCR-OF для нормальной работы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: сигнализация в DR-135TA несколько другая.

- Когда сигнализация сработает, то радио будет выходить на передачу и переходить в режим приема каждые 5 секунд в течение 1 минуты, затем в течение 10 минут будет раздаваться сигнал тревоги.

- Установки и функции – такие же, как и в других версиях.

Эта особенность позволяет Вам контролировать и управлять режимом

тревоги, находясь на расстоянии от радиостанции  используя 99 канал

памяти.

31