7. Дополнительные функции

## Функция клонирования по кабелю

Эта функция позволяет копировать данные из одной радиостанции (главной MASTER) в другую (подчиненную SLAVE).Копируются все параметры настроек и памяти.

Подключение

Master и Slave соединяются кабелем с разъемами штепсель стерео 3.5 мм.

Сделайте кабель, используя 3.5 mm стерео - штепселями как показано ниже. Соедините главную и подчиненную радиостанции между гнездами данных и включите их.

[Установка: сторона SLAVE]

- Режим приема (VFO или Память). Не используйте скорость передачи данных 9600 бод.

- При приеме данных на дисплее отобразится LD ***.

- Если передача прошла , на дисплее будет отображаться PASS.

- Выключите радио и  отсоедините кабель. Подсоедините следующую радиостанцию для клонирования.

[Установка: сторона MASTER]

- Нажмите клавишу CALL вместе с клавишей FUNC. На дисплее будет отображаться CLON.d.

- Нажмите PTT. На дисплее будет отображаться  SD ***, это означает  передачу данных в радио SLAVE.

- Если процесс прошел успешно, тогда на дисплее будет сообщение PASS.

- Радиостанция MASTER может оставаться включенной для подключения следующей радиостанции для клонирования. Для выхода из режима клонирования выключите радио. Если данные не переданы, выключите обе радиостанции и повторите все операции сначала.

Если данные не переданы, выключите обе радиостанции и повторите все операции сначала.

32