8. Пакетные операции

- 1200bps

Connect Pins (4)(5)(7) (9), and  (1) and (8) also depending on the requirement. It enables a conventional 1200bps packet mode.

- 9600bps

Connect Pins (2)(3)(5)(7), and (1) and (8) also depending on the requirement.

Press FUNC key, while F icon is on, press SQL.      appears on LCD and enables 9600bps packet mode.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Никогда не подключайте PC к радио,  если не установлен EJ-41U. Это может привести к сбоям в работе трансивера.

При работе с местной АТС могут быть ошибки связанные с большим уровнем сигнала.

Когда уровень сигнала данных отличается от стандарта (1200bps = 100mVrms/600ohm, 9600bps = 400mV/600ohm) и соотношение сигнал/шум очень низкое возможна потеря данных.

Когда радио находится в пакетном режиме или APRS все запросы, связанные с CTCSS DCS и  другие селективные вызовы не будут декодироваться.

[Работа с APRS]

APRS Торговая марка Mr. BOB BRUNINGA, WB4APR. Использование этой  частоты в  вашей местности  и системы трансивер + EJ-41U или TNC , PC и/или приемник GPS позволит Вам  общаться и обмениваться различной информацией, в том числе и через  INTERNET. Детали такой работы размещены на сайтах в Интернете.

Этот трансивер при наличии модуля EJ-41U (или TNC), совместим c компьютером , APRS и GPS (всемирная система определения координат нахождения объекта). Для того, чтобы у Вас были все эти функции приобретите программное обеспечение для APRS и приемник GPS сигналов  NMEA (Национальная Морская Ассоциация Электроники) совместимый с GPS  портом вывода данных.

- Требования для GPS приемника: NMEA-0183, 4800 бод/отсутствие контроля четности, длина бита  данных 8 / стоповый бит 1.

36