8. Пакетные операции

[УСТАНОВКА]

Пожалуйста прочитайте предыдущую  главу по установке EJ-41U,TNC, подключению к PC, и  GPS приемника. Для этого потребуется штепсель 3.5mm стерео, чтобы соединиться с терминалом данных на лицевой панели радио. См. диаграмму для подключения штепселя. При программировании  EJ-41U,  используются команды PC такие же, как и в пакетном режиме.

Все настройки EJ-41U сохранятся в памяти.

[Установки APRS]

Загрузите PC, и откройте программное обеспечение APRS. Настройтесь на системную частоту APRS.

Нажмите клавишу FUNC и SQL, чтобы ввести  режим APRS. Повторите ту же последовательность, чтобы выйти.

отображается на дисплее LCD, когда радио находится в данных режиме данных APRS.

Монитор PC отобразит начальное меню TNC в режиме  APRS.

Set the packet speed in command mode (cmd:). I.e. 		cmd:HB 1200 and 9600

Register your call sign                            						cmd:MY xxxxxx

Set the speed on GPS port                        					cmd:GB4800

Set the automatic transmission time separation    			cmd:LOC E 3

Set the monitoring header option OFF             				cmd:LTMH OFF

Трансивер автоматически начнет передачу, когда данные получены от GPS приемника. Обратитесь  к диаграмме команд и инструкции по EJ-41U для детального изучения.

Обратите внимание: разнесите антенны трансивера и GPS приемника, чтобы

минимизировать взаимное влияние.

37

3.5 mm

3-conductor plug

GND (GPS receiver)

RXD (To TXD of GPS receiver)

TXD (To RXD of GPS receiver)