9. Эксплуатация

## Устранение возможных неисправностей

Пожалуйста посмотрите список, указанный ниже перед заключением, что трансивер является дефектным.

Если проблема сохраняется, проведите процедуру сброса трансивера.

| ##### Неисправность | Методы устранения |
| --- | --- |
| При включении дисплей не светиться | Не правильно подключены провода +и – к источнику питания или аккумуляторной батареи. Соедините красный провод с плюсом и черный провод с минусом батареи или источника питания |
| Перегорает предохранитель | Проверьте все соединения с предохранителем и установите новый предохранитель с требуемым значением тока |
| Малая яркость дисплея | Установлено “LAMP-L”. Пожалуйста установите режим “LAMP-H”. |
| Нет звука в динамике |  Большой уровень шумоподавителя. Уменьшите этот уровень.  Активизирован тоновый или кодовый шумоподавитель. Выключите режим тонового или кодового шумоподавления. |
| Не функционирует переключатель каналов | Активизировани режим запрета клавиатуры. Отключите эту функцию. |
| Не переключаются каналы памяти | Трансивер находиться в режиме вызывного канала. Передите в режим VFO или в режим памяти каналов. |
| При нажатии на кнопку PTT нет передачи |  Микрофон не подключен. Подключите микрофон.  Не подключена антенна. Проверьте антенный разъем и подключите антенну. |
| Радио не передает и не сбрасывается в заводские установки | Порт DSUB9 подсоеденен к PC без модуля EJ-41U. Отсоедините кабель и установите модуль EJ-41U. |
| Радио не работает в режиме пакета |  EJ-41/TNC не правильно установленны. Сделайте соединения и конфигурацию правильными.  Устройство не в режиме данных. Сконфигурируйте согласно инструкциям и попытайтесь снова.  Отрыт шумоподавитель. Отрегулируйте уровень шумоподавителя.  Скорость передачи данных не соответсвует конфигурации. Используйте комманды для конфигурации необходимой скорости.  Не соответствует тип кабеля. Используйте прямой (Stright) RS-232C кабель. |
| Радио не работает в режиме APRS |  Устройство не в режиме данных. Сделайте правильным соединения и параметры конфигурации.  Устройство не сконфигурировано для автоматической передачи данных. Используйте PC для конфигурации TNC.  Отрыт шумоподавитель. Отрегулируйте уровень шумоподавителя.  GPS приемник не принимает данные спутника. Подождите приема данных от спутника. |

39