3. Подключение трансивера

Внешнее управление электропитанием и функцией подсветки

Перед установкой убедитесь, что 12VDC электрическая система Вашего транспортного средства имеет отрицательный вывод аккумуляторной батареи на корпусе. Подключите кабель DC непосредственно батарее как показано ниже, чтобы минимизировать возможные помехи. Убедитесь, что  транспортное средство имеет батарею большой емкости, поскольку использование трансивера может привести к перегрузке  электрической системы транспортного средства.

Для вкл/выкл устройства с помощью ключа зажигания можно использовать дополнительные аксессуары EDC-37 (кабель для прямого подключения к схеме замка зажигания) или EDC-43 (кабель для подключения к прикуривателю EDC-36 также совместим). Подключите один из кабелей между замком зажигания или прикуривателем, который работает только при включении зажигания автомобиля и гнездом EXT POWER на задней панели трансивера.

ПРИМЕЧАНИЕ: во многих автомобилях всегда есть напряжение на прикуривателе. Если на вашем автомобиле это так, то вы не можете использовать прикуриватель для вкл/выкл трансивера.

Если эта опция выбрана, трансивер может быть вкл /откл  вручную или автоматически в соответствии с позицией ключа зажигания:

1. Когда ключ зажигания в замке или в позиции ON (Start) при выключенном трансивере кнопка PWR светится. Эта кнопка погаснет, если ключ зажигания в позиции OFF. Для включения радио нужно нажать кнопку PWR пока горит подсветка кнопки (когда ключ зажигания в замке, или в позиции ON).

- Когда ключ зажигания в замке или в позиции ON при включенном трансивере, радио будет включаться автоматически и кнопка PWR всегда будет освещена. Выньте ключ из замка или нажмите кнопку PWR для выключения трансивера

Потребление тока при использовании дополнительного кабеля - 5mA.

Для работы без этой опции, используйте выключатель на трансивере.

Функция отображения напряжения электропитания

После подключения трансивера к электропитанию, напряжение источника питания может быть измерено. При  нажатой клавише SQL месте с клавишей FUNC значение напряжение питания на трансивере отобразится на дисплее. Трансивер возвратится в нормальный режим после выключения питания.

Дисплей немедленно реагирует на изменения напряжения.

Также отображается напряжение в течение передачи.

ВАЖНО! Диапазон отображаемого напряжения - только от 7V до 16VDC. Поэтому для

более точных измерений пожалуйста  используйте вольтметр

8

гнездо для включения трансивера от внешнего устройства

подключение к прикуривателю

аккумуляторная батарея

провода питания