4. Детали и функции

# Лицевая панель

 Основные функции

| Номер | Клавиша | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | PWR | ВКЛ/ВЫКЛ питания радиостанции. |
| 2 | Volume knob | уровень громкости. |
| 3 | Dial | переключатель каналов памяти, частоты и направления сканирования. |
| 4 | FUNC/SET | Установка режима дополнительных функций. |
| 5 | V/M/MW | Переключатель режимов VFO/память каналов. |
| 6 | MHz/SHIFT | Изменение частоты с шагом 1 MHz. |
| 7 | TSDCS/LOCK | Установка тонового шумоподавления и DCS кодов. |
| 8 | CALL/H/L | Переключатель режима тонального вызова. |
| 9 | SQL/D | Установка уровня шумоподавителя. |
| 10 | DATA Terminal | Используется для клонирования данных и охранной сигнализации. |
| 11 | TX Light indicator | Индикатор передачи. |
| 12 | Mic. Connector | Гнездо для подключения микрофона. |

 Функции, которые могут быть активизированы в то время, когда на индикаторе появляется F после нажатия клавиши FUNС.

| Номер | Клавиша | Функция |
| --- | --- | --- |
| 4 | FUNC/SET | Подтверждает выбор других функций и выключает функциональный режим. |
| 5 | V/M/MW | Запись данных в канал памяти. |
| 6 | MHZ/SHIFT | Установка направления и сдвига частот приема и передачи. |
| 7 | TSDCS/LOCK | Блокировка клавиатуры. |
| 8 | CALL/H/L | Переключатель макс., средней и малой мощности передатчика. |
| 9 | SQL/D | Доступ к пакетному режиму связи 9600 бод |

9